СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Настоящий проект разработан авторским коллективом Государственного унитарного предприятия Воронежской области «Нормативно-проектный центр»

| Директор ГУП ВО «Нормативно-проектный центр» | ________________________________ | Петрищев Н.И. |
| --- | --- | --- |
| Архитектор, ведущий специалист | ________________________________ | Меркулова И.А. |
| Разработка разделов «Экономическая база» и «Население и демография»: |  |  |
| Экономист, главный специалист | ________________________________ | Одноралова Н.А. |
| Юридическое сопровождение проекта: |  |  |
| Начальник юридического отдела | ________________________________ | Козлов А.И. |
| Разработка разделов «Охрана окружающей среды», «Природно-ресурсный потенциал», «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: |  |  |
| Инженер-эколог, ведущий специалист | ________________________________ | Лемзякова Ю.С. |
| Разработка раздела «Инженерная инфраструктура»: |  |  |
| Инженер-проектировщик, главный специалист | ________________________________ | Лясота Е.И. |
| Графическое оформление проекта: |  |  |
| Инженер, ведущий специалист | ________________________________ | Демихов А.А. |

2012

СОДЕРЖАНИЕ

|  | СОСТАВ ПРОЕКТА |
| --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ |
| 1 | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |
| 2 | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |
|  | 2.1. Мероприятия по территориальному планированию в части учёта интересов Российской Федерации, Воронежской области, сопредельных муниципальных образований и областей |
|  | 2.2. Мероприятия по территориальному планированию, направленные на модернизацию и развитие транспортной инфраструктуры |
|  | 2.3. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры района, предложения по размещению планируемых объектов капитального строительства в области инженерной инфраструктуры |
|  | 2.4. Мероприятия, направленные на развитие сельскохозяйственного и промышленного производства на территории Верхнемамонского муниципального района, содействие развитию малого и среднего предпринимательства 2.5. Мероприятия по обеспечению территории Верхнемамонского муниципального района объектами жилья |
|  | 2.6. Мероприятия по обеспечению территории Верхнемамонского муниципального района объектами социальной инфраструктуры |
|  | 2.7. Мероприятия по развитию туризма и рекреационной деятельности, созданию межпоселенческих мест массового отдыха, развитию лечебно-оздоровительных местностей, курортов местного значения на территории муниципального района |
|  | 2.8. Мероприятия по обеспечению территории муниципального района объектами по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов |
|  | 2.9. Перечень мероприятий по снижению риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления |
|  | 2.10. Перечень мероприятий по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды. |
| 3 | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |
|  | Заключение |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1. | Том I | Положения о территориальном планировании Верхнемамонского муниципального района. |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Верхнемамонского муниципального района (пояснительная записка). |
| 3. | Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Графическая часть |  |  |
| 1. | 1 | Схема территориального планирования (основной чертеж). |
|  | 2 | Схема размещения объектов и зон с особыми условиями использования территорий. |
|  | 3 | Схема развития транспортной инфраструктуры. |
|  | 4 | Схема развития систем инженерного обеспечения. |
|  | 6 | Схема современного состояния территории. |
|  | 7 | Схема планировочной структуры района. |
|  | 8 | Схема расположения объектов и зон с особыми условиями использования территории природного и исторического характера. |
|  | 9.1 | Схема территориальной доступности объектов образования Верхнемамонского муниципального района. |
|  | 9.2 | Схема территориальной доступности объектов здравоохранения, физкультуры и спорта Верхнемамонского муниципального района. |
|  | 9.3 | Схема территориальной доступности объектов культуры Верхнемамонского муниципального района. |
|  | 9.4 | Схема территориальной доступности объектов торговли и общественного питания Верхнемамонского муниципального района. |
|  | 10 | Схема административно-территориального устройства; предложения по изменению границ муниципальных образований, входящих в состав Верхнемамонского муниципального района. |
| 3. | Зоны действия поражающих факторов возможных аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях. |  |
|  | Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |

ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области (далее Схема) разработана государственным унитарным предприятием Воронежской области "Нормативно-проектный центр".

Основанием для разработки настоящей Схемы послужили:

- положения статьи 19 Градостроительного кодекса РФ (Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ);

- положения Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- техническое задание на подготовку проекта Схемы территориального планирования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области;

- постановление главы администрации Верхнемамонского муниципального района №81Р от 13.03.2008г. «О разработке схемы территориального планирования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на обеспечение достижения устойчивого социально-экономического развития муниципального района путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления муниципального района в рамках градостроительной, земельной, инвестиционной, экономической политики.

В Схеме в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ обосновываются предложения по установлению зон с особыми условиями использования территорий, а также даются предложения по возможному изменению границ и по преобразованию муниципальных образований. В перспективном периоде неизбежно произойдут изменения границ и статуса муниципальных образований, связанные с изменением характера использования территории, системы расселения, развития транспортной инфраструктуры. В связи с этим в работе проанализированы возможные варианты таких изменений.

Важной задачей территориального планирования муниципального района является выявление ограничений комплексного развития, которые утверждаются в составе положений территориального планирования, не требуют обоснования и процедуры согласования. Ограничения комплексного развития территории муниципального района включают: зоны с особыми условиями использования территории (охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов и др.). Зоны с особыми условиями использования территории подразделяются на зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия.

При обосновании состава ограничений устанавливаются факторы и границы территорий возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом мероприятия по защите территории, а также инженерной подготовке должны разрабатываться в документации по планировке территории.

Необходимым условием комплексности и устойчивости социального и экономического развития территории является ее инфраструктурная обеспеченность. Поэтому одна из важнейших задач Схемы - определение направлений развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур межмуниципального значения на основе оценки сложившегося уровня их развития и выделение зон размещения объектов капитального строительства межмуниципального значения. При этом все объекты условно подразделяются на площадные, линейные и точечные.

Градостроительный кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства учитывает категории земель, на которых предполагается их размещение.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой исполнителей Схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений Администрации района, иных организаций. Схема не является директивным документом по развитию района, но представляет собой модель развития событий по различным сценариям.

Для выявления зон размещения объектов капитального строительства была проведена укрупненная оценка территории по степени благоприятности для капитального строительства, учитывалось наличие ограничений, специфика природных условий, оценивалась инфраструктурная обеспеченность территории, ее градостроительная освоенность и особенности современного хозяйственного использования территории.

При этом учтены особенности природно-климатических, инженерно-геологических, экологических и ландшафтных условий, наличие зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, особо ценных земель и ландшафтов, объектов культурного наследия, обеспечение условий безопасности жизнедеятельности населения.

Основные направления развития территории определены с учетом взаимной увязки федеральных, региональных и местных интересов, а также задач рационального использования природного, минерально-сырьевого, сельскохозяйственного, историко-культурного потенциалов, сбалансированного природопользования и сохранения экологического равновесия среды жизнедеятельности и др.

В комплексных программах социально-экономического развития, схемах развития отраслей народного хозяйства, схемах развития и размещения производительных сил обосновываются приоритетные направления инвестиционной политики, а также перечень рекомендуемых к строительству объектов. На основании этих предложений в Схеме определяются зоны их размещения. Градостроительные и архитектурные параметры планируемых к строительству объектов подлежат установлению в последующей градостроительной и архитектурно-строительной документации.

Значимость Схемы территориального планирования муниципального района заключается в том, что она законодательно определяет завтрашний день района. В «Положениях о территориальном планировании» и основных картах (схемах) максимально отражены все стратегические программы и планы, на которые муниципальный район будет опираться в своем развитии. Это инвестиционные и промышленные площадки, дороги, инженерные сооружения, резервные территории для реализации национального проекта "Доступное жилье" и перспективного строительства социальных объектов, а также многое другое. Схема территориального планирования района является важным промежуточным звеном в обосновании и реализации инвестиционных программ и проектов.

Схема территориального планирования муниципального района, в том числе внесение изменений в такую схему, утверждается представительным органом местного самоуправления муниципального района.

Предложения по территориальному планированию ориентированы на 2 этапа их реализации, принимая в качестве исходного  2012 год:

Первая очередь реализации Схемы    2022г.

Расчётный срок                                     2032г.

Схема территориального планирования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области состоит из 3 частей:

том I – «Положения о территориальном планировании»

том II – «Материалы по обоснованию» Схемы территориального планирования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, приложение к тому II содержит справочные и дополнительные материалы

том Ш – «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схема территориального планирования – документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Главной целью территориального планирования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области является обеспечение устойчивого развития территории на основе разработки комплекса мероприятий для сбалансирования развития района и устойчивого развития его территории как единой градостроительной системы. Территориальное планирование муниципального района – планирование развития его территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных нужд Воронежской области и Верхнемамонского муниципального района, зон с особыми условиями использования территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном кодексе РФ (статья 9, п. 1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Цели территориального планирования Верхнемамонского муниципального района:

- Обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики района;

- Повышение инвестиционной привлекательности территории;

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- Развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание;

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, современных средств связи;

- Обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Верхнемамонского муниципального района;

- Формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории Верхнемамонского муниципального района;

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачами территориального планирования Верхнемамонского муниципального района являются:

- Анализ существующего состояния территории;

- Выявление сильных и слабых сторон территории как единой градостроительной системы;

- Разработка рекомендаций и предложений по улучшению среды жизнедеятельности;

- Разработка прогноза развития территории по трём вариантам: оптимистическому, инерционному, пессимистическому;

- Создание условий для устойчивого развития территории Верхнемамонского муниципального района;

- Определение назначения территорий Верхнемамонского муниципального района исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- Развитие социальной инфраструктуры путём упорядочения и дальнейшего строительства сети объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта;

- Восстановление агропроизводственного комплекса как одной из главных точек роста экономики района;

- Модернизация транспортной инфраструктуры района;

- Завершение газификации населенных пунктов района;

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры района;

- Реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов в сельскую местность района;

- Создание многофункциональных оздоровительных и туристических комплексов;

- Сохранение объектов историко-культурного наследия на территории района;

- Сохранение окружающей природной среды;

- Развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов;

- Формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- Взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории;

- Разработка комплекса документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий для муниципальных образований района.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Схемы разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, стратегии развития Верхнемамонского муниципального района, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

При разработке Схемы территориального планирования Верхнемамонского района должно учитываться размещение объектов федерального и областного значения.

Объекты федерального значения:

- Магистральная дорога федерального значения М4 «Дон»;

- Защитное сооружение гражданской обороны;

-Лесной фонд;

-Магистральный газопровод-отвод к АГРС Верхний Мамон, магистральный газопровод-отвод к АГРС Русская Журавка;

-Аммиакопровод «Тольятти-Одесса»;

Объекты областного значения:

-Линии электропередач напряжением 35-110 кВ;

-Транспортная инфраструктура: участки автомобильных дорог «Богучар – Старая Калитва - Россошь»(20 ОП РЗ КВ13-0), «Павловск – Калач - Петропавловка» (20 ОП РЗ КВ24-0) и пр.

Схема территориального планирования Верхнемамонского муниципального района увязывает запланированные государственные и муниципальные капитальные инвестиции. Она включает определение конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в соответствующих сферах управления, в целях взаимно согласованного решения задач социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых, региональных и муниципальных стратегиях развития.

В свою очередь, целевыми программами, приобретающими значение планов реализации указанных документов, должна обеспечиваться увязка мероприятий по созданию объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального значения в прогнозном периоде с учетом целей и сроков их строительства, а также ограничений по финансовым ресурсам.

Показатели развития Верхнемамонского муниципального района, заложенные в проекте, являются результатом исследований разработчиков Схемы территориального планирования района и обобщением прогнозов, предложений и намерений органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений администрации муниципального района, иных организаций.

При подготовке Схемы территориального планирования Верхнемамонского района использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Воронежской области, администрации Верхнемамонского муниципального района и прочих организаций.

Работы над Схемой территориального планирования района выполнялись с учетом решений ранее разработанной Схемы территориального планирования Воронежской области, выполненной в 2007г. и утвержденной Постановлением Правительства Воронежской области от 5 марта 2009 г. № 158, а также с учетом положений программ социально-экономического развития Воронежской области и Верхнемамонского муниципального района.

Схема территориального планирования Верхнемамонского района разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным, Водным, Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми актами Верхнемамонского муниципального района.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1 Мероприятия по территориальному планированию в части учёта интересов Российской Федерации, Воронежской области, сопредельных муниципальных образований и областей

2.1.1. Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального района.

2.1.2. Реализация основных решений документов территориального планирования Воронежской области, областных, ведомственных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий области, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального района.

2.1.3. Учёт интересов сопредельных муниципальных образований Воронежской области — Павловского, Россошанского, Богучарского, Петропавловского и Калачеевского муниципальных районов, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Верхнемамонского района.

2.2. Мероприятия по территориальному планированию, направленные на модернизацию и развитие транспортной инфраструктуры

Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции дорог общего пользования в поселениях Верхнемамонского муниципального района; перечень дорог, подлежащих строительным, ремонтным, благоустроительным работам, с указанием протяженности определить в рамках проектирования генеральных планов муниципальных образований Верхнемамонского муниципального района.

Резервирование в генеральных планах муниципальных образований территории для размещения автобусных остановочных и отстойно-разворотных площадок.

Оптимизация пригородной маршрутной сети с увеличением протяженности маршрутов общественного автотранспорта для обеспечения всех жителей района транспортными связями с районным центром и крупными населенными пунктами района.

Организационно-планировочные работы на автомобильных дорогах Верхнемамонского муниципального района. Срок реализации – 2012г. Реализация мероприятия позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении межпоселковых дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления сельского поселения.

Перечень мероприятий, направленных на модернизацию и развитие

транспортной инфраструктуры

2.2.1. Строительство двух АЗК на территории Верхнемамонского района (ОАО «Воронежнефтепродукт»)

2.2.2. Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Верхнемамонского муниципального района.

2.2.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Верхнемамонского муниципального района.

    - Строительство обхода г. Павловск - автомобильной дороги федерального значения М-4 «Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону».

2.3. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры района, предложения по размещению планируемых объектов капитального строительства в области инженерной инфраструктуры

Тепло- и газоснабжение

«Стратегия социально-экономического развития Воронежской области» и «Стратегия развития Верхнемамонского муниципального района» к основным путям решения стратегической задачи по повышению устойчивости системы расселения региона относят завершение газификации населенных пунктов района и реализацию следующих направлений:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления, уличных газопроводов низкого давления;

- реконструкция муниципальных и ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо;

- оказание содействия муниципальным образованиям района в строительстве новых котельных и реконструкции существующих с переводом их на газовое топливо.

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП). В настоящей Схеме рассматриваются мероприятия территориального планирования по формированию зон планируемого размещения межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления.

Перечень мероприятий по развитию межпоселковых

сетей газоснабжения высокого и среднего давления

2.3.1. Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от с. Дерезовка до х. Донской протяженностью – 7,0 км.

2.3.2. Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от с. Дерезовка до х. Оробинский протяженностью – 7,0 км.

Перечень мероприятий, предлагаемых для оказания содействия муниципальным образованиям района в строительстве новых котельных и реконструкции существующих с переводом их на газовое топливо.

2.3.3. Перевод котельной ООШ с. Осетровка на газовое топливо.

2.3.4. Перевод амбулатории, администрации сельского поселения в с. Лозовое 1 на газовое топливо.

2.3.5. Перевод котельной СДК с. Нижний Мамон 2 на газовое топливо.

2.3.6. Перевод котельной музея крестьянского быта с.Нижний Мамон 2 на газовое топливо.

2.3.7. Перевод котельной СДК в с. Гороховка на газовое топливо.

2.3.8. Реконструкция тепловых сетей в с. Верхний Мамон.

2.3.9. Перевод котельной врача общей практики в с. Верхний Мамон на газовое топливо.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе района, в сторону увеличения потребности в более калорийном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды.

Водоснабжение и водоотведение

Для обеспечения населения района качественной питьевой водой требуется освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых и реконструкция существующих водозаборов, строительство дополнительных очистных сооружений, внедрение новых методов очистки и обезжелезивания для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», развитие систем водоснабжения населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водозаборов, бурение разведочно-эксплуатационных скважин. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельской местности.

Перечень мероприятий, предлагаемых для оказания содействия муниципальным образованиям района в развитии системы водоснабжения, в строительстве и реконструкции водозаборов и магистральных водоводов

хозяйственно-питьевого водоснабжения,

в строительстве очистных сооружений

канализации и канализационных сетей:

2.3.10. Строительство и реконструкция системы водоснабжения в с. Верхний Мамон, приобретение и монтаж необходимого оборудования в 2012-2013 гг.

2.3.11. Реконструкция действующих водопроводных сетей в с. Приречное протяженностью 12 км, приобретение и монтаж оборудования в 2012-2013 гг.

2.3.12. Реконструкция действующих водопроводных сетей протяженностью 3 км в с. Русская Журавка, замена башен «Рожновского» - 3 шт., строительство водопроводных сетей по улице Чапаева протяженностью 5 км,  приобретение и монтаж необходимого оборудования в 2012-2013 гг.

2.3.13. Реконструкция действующих водопроводных сетей в с. Нижний Мамон-1, приобретение и монтаж необходимого оборудования в 2012-2013 гг.

2.3.14. Реконструкция действующих водопроводных сетей в с. Лозовое-1, приобретение и монтаж необходимого оборудования в 2012-2013 гг.

Потребность в водоснабжении планируемых к строительству в проектный период объектов будет определяться на последующих стадиях проектирования по мере реализации инвестиционных программ.

2.3.15. Строительство очистных сооружений МУЗ «Верхнемамонская ЦРБ» (2013 г.)

2.3.16. Реконструкция очистных сооружений в р.ц. с. Верхний Мамон (2011-2012гг.)

Энергоснабжение.

На данный момент существующая система электроснабжения полностью обеспечивает потребность района в электроэнергии. Вместе с тем, часть электрических сетей и подстанций выработали свой нормативный ресурс и требуют проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению.

На расчетный срок и перспективу основными задачами развития электрических сетей района являются обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни. При этом восстановление сетевых объектов в тех же параметрах с использованием устаревшей элементной базы и в прежних схемных решениях по экономическим и техническим соображениям нецелесообразно.

В ближайшие 10-15 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития отраслей промышленности,  ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах. Рост потребления в не промышленной сфере ожидается вследствие увеличения числа коммерческих, финансовых и общественных учреждений, оснащения их различного рода техникой; в бытовой сфере вследствие насыщения квартир изделиями бытовой электротехники и увеличения размеров жилья. Такие тенденции могут потребовать размещения в районе новых электросетевых объектов, потребность в которых будет определять эксплуатирующая  организация с учетом существующего состояния и комплексного развития обслуживаемых сетей.

Одновременно, для новых промышленных предприятий рекомендуется применение энергосберегающих технологий.

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Верхнемамонского района на текущий период необходимо предусмотреть следующие мероприятия по реконструкции и развитию сетей и подстанций 0,4-10 кВ:

- техперевооружение ПС 110/10 кВ «Осетровка», «Дерезовка», «Н. Мамон» с заменой ОД, КЗ — 110 кВ на электрогазовые и вакуумные выключатели (срок ввода – 2012г.)

- реконструкция существующих сетей ВЛ 35, 110 кВ.

Развитие сетей напряжением 35-110 кВ планируется в соответствии со схемой развития распределительных электрических сетей Воронежской энергосистемы с перспективой до 2015 года.

Перечень мероприятий, предлагаемых для устройства линий электропередач и реконструкции систем электроснабжения в границах муниципального района

2.3.17. Техперевооружение ПС 110/10 кВ «Осетровка», «Дерезовка», «Н. Мамон» с заменой ОД, КЗ — 110 кВ на электрогазовые и вакуумные выключатели (срок ввода – 2012г.)

2.3.18. Реконструкция существующих сетей ВЛ 35, 110 кВ.

Связь.

Для создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав  муниципального района, услугами связи и дальнейшего развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и телерадиовещания района необходима разработка и совершенствование сети телефонизации общего пользования, телевизионного и радиовещания с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой будет лежать многофункциональная мультисервисная сеть.

Перечень мероприятий, предлагаемых для  развития системы связи

2.3.19. Содействие развитию рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

2.3.20. Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

2.3.21. Развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения, обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Для реализации указанных задач необходима разработка и совершенствование сети телефонизации общего пользования, телевизионного и радиовещания области с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная транспортная сеть. При этом мощности сети будут использоваться в целях:

  - создания и функционирования сети, обеспечивающей органы государственной власти, муниципальные и другие учреждения, включая службы скорой медицинской помощи, МВД, ОГПС МЧС и др., единым информационным пространством в реальном масштабе времени.

2.4. Мероприятия, направленные на развитие сельскохозяйственного и промышленного производства на территории Верхнемамонского муниципального района, содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Основными элементами экономической базы района на расчетный срок останутся промышленное производство и сельское хозяйство, уровень развития, которых во многом определяет уровень жизни сельского населения.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям ниши.

Подавляющая часть предприятий этого сектора связана с торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием и строительством. В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством, и предприятий других приоритетных сфер развития района (например, туризма и рекреации). В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малый и средний бизнес способен  гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности.

Дальнейшее развитие Верхнемамонского района связано не только с сельским хозяйством. В режиме оптимального природопользования следует развивать новые отрасли - туризм, рекреацию.

Перечень мероприятий территориального планирования,

направленных на развитие промышленности, сельскохозяйственного производства,

содействие развитию малого и среднего предпринимательства

2.4.1. Определение зон возможного размещения агропромышленных площадок для первичной обработки и хранения сельхозпродукции в каждом муниципальном образовании района с последующим их уточнением при разработке генеральных планов сельских поселений.

2.4.2. Реанимация существующих агропромышленных площадок в населенных пунктах района и размещение новых производств с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры и санитарно-защитной зоной не более 300м в (в том числе для предприятий и организаций малого и среднего бизнеса).

2.4.3. Определение и резервирование территорий для предоставления земельных участков в целях создания объектов капитального строительства для субъектов малого предпринимательства в промышленных, коммунально-складских, общественно-торговых и иных зонах населенных пунктов района. Границы земельных участков следует определить при разработке генеральных планов поселений, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе.

2.4.4. Оказание содействия в формировании на территории Верхнемамонского района сельскохозяйственного кооператива, а также производственно-закупочных связей и интеграция экономики района в региональные рынки Воронежской области и других субъектов РФ.

На первую очередь реализации в Схему территориального планирования Верхнемамонского района включены уже разработанные коммерческие инвестиционные предложения

2.4.5. Производство овощных культур на орошаемых землях в с.Нижний Мамон Верхнемамонского муниципального района Воронежской области (ОАО «Малино»). Срок реализации 2010-2012 гг.

2.4.6. Строительство свиноводческого комплекса на 1200 голов (ИП Путенко). Срок реализации 2012 г. (СЗЗ- 300 м, расстояние до жилой застройки- 700 м)

2.4.7. Реконструкция существующих и строительство новых животноводческих помещений на 1000 голов для производства говядины высшего качества «мраморное» (ИП Кортунов). Срок реализации 2011-2013 гг. (СЗЗ- 300 м, расстояние до жилой застройки 300 м)

2.4.8. Реконструкция существующих и строительство новых животноводческих помещений на 1200 голов молочного стада КРС и для откорма молодняка на мясо (колхоз «Луч»). Срок реализации 2012-2013 гг. (СЗЗ- 300 м, расстояние до жилой застройки- 500 м)

2.4.9. Организация производства по добыче и розливу питьевой воды в ПЭ тару и ее доставка конечному потребителю (ООО «Меркурий»). Срок реализации 2011-2013 гг.

2.4.10. Увеличение производства товарной рыбы (рыбхоз «Новый путь»). Срок реализации 2011-2013 гг.

2.4.11. Реконструкция существующих и строительство новых животноводческих помещений для производства молока и мяса КРС (ИП Кардава) в с. Нижний Мамон-2. Срок реализации 2011-2013 гг. (СЗЗ- 300 м, расстояние до жилой застройки- 300 м)

2.4.12. Устройство карьера по добыче гранитного камня и строительство дробильно-сортировочного завода в Гороховском сельском поселении Верхнемамонского муниципального района. Срок реализации 2013 г.

2.4.13. Организация производства и глубокой переработки мяса индейки мощностью 8000 тонн в живом весе ежегодно (ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОФИ») в селе Верхний Мамон. Срок реализации 2012-2013 гг. (СЗЗ- 300 м, расстояние до жилой застройки- 600 м)

2.4.14. Строительство свиноводческого комплекса на 54 тыс. голов (ООО Воронежское) в селе Верхний Мамон. Срок реализации 2012-2013 гг. (СЗЗ- 1000м, расстояние до жилой застройки-1000 м).

2.5. Предложения по обеспечению территории Верхнемамонского муниципального района объектами жилья

2.5.1. Содействие обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года».

2.5.2. Производство каркасно-панельного домостроения (ООО Хольц бау Концепт). Срок реализации 2012-2013 гг.

2.5.3. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в с. Верхний Мамон,

с. Лозовое-1. Срок реализации 2009-2013 гг.

2.5.4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов. Срок реализации 2010-2012 гг.

2.6. Мероприятия по обеспечению территории Верхнемамонского муниципального района объектами социальной инфраструктуры

Для обеспечения необходимого минимума обеспеченности территории муниципального района объектами социальной сферы рассматриваются такие виды объектов, как детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты культуры и спорта.

Прогноз развития социальной сферы района не включает в себя большую часть объектов повседневного обслуживания, поскольку обеспеченность ими невозможно определить на стадии разработки схемы территориального планирования района, это является прерогативой генеральных планов поселений. В проекте Схемы отсутствуют положения о размещении таких элементов обслуживания, как предприятия торговли и общественного питания, аптеки, бани, прачечные и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет смысла нормировать размещение указанных объектов – потребность в них определяет рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности.

Схемой территориального планирования муниципального района предлагаются следующие мероприятия по строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры (сроки строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в генеральных планах поселений и в документации по планировке территории).

Перечень мероприятий, предлагаемых  для развития  в муниципальном районе системы образования и дошкольного воспитания

2.6.1. «Строительство типового детского сада на 140 мест в с. Верхний Мамон» Верхнемамонское сельское поселение. Срок реализации - 2013гг.

2.6.2. «Капитальный ремонт детского сада в с. Ольховатка» Ольховатское сельское поселение. Срок реализации – 2012гг.

2.6.3. «Капитальный ремонт детского сада в с. Мамоновка» Мамоновское сельское поселение. Срок реализации –2012гг.

2.6.4. «Капитальный ремонт детского сада №1 в с. Верхний Мамон» Верхнемамонское сельское поселение. Срок реализации – 2013 гг.

2.6.5. «Капитальный ремонт здания начальной школы МОУ Лицей  в с. Верхний Мамон» Верхнемамонское сельское поселение. Срок реализации – 2013 гг.

2.6.6. «Капитальный ремонт Нижнемамонской  СОШ №1 в с. Нижний Мамон» Нижнемамонское сельское поселение. Срок реализации – 2012 гг.

2.6.7. «Капитальный ремонт МДОУ «Нижнемамонский детский сад №3 в с. Нижний Мамон» Нижнемамонское сельское поселение. Срок реализации – 2013 гг.

2.6.8. Озеленение территории, планируемой к строительству школы в с. Осетровка, из расчета не менее 50% площади в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189.

2.6.9. Озеленение территории, планируемой к строительству детского сада в с. Верхний Мамон, из расчета не менее 50% площади в соответствии с требованиями Регионального норматива градостроительного проектирования «Комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов Воронежской области» (утв. Приказом Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 12 апреля 2010 г. №133)

Перечень мероприятий по  организации на территории муниципального района первичной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях

2.6.10. «Капитальный ремонт здания стационара МУЗ «Верхнемамонская ЦРБ» в с. Верхний Мамон» Верхнемамонское сельское поселение. Срок реализации – 2012 гг.

2.6.11. «Пристройка к поликлинике МУЗ «Верхнемамонская ЦРБ» в с. Верхний Мамон» Верхнемамонское сельское поселение. Срок реализации – 2012 гг.

2.6.12. «Строительство ФАП в с. Гороховка» Гороховское сельское поселение. Срок реализации – 2011-2012 гг.

2.6.13. «Ремонт амбулатории в с. Лозовое-1» Лозовское 1-е сельское поселение. Срок реализации – 2011-2012 гг.

2.6.14. «Открытие офиса врача общей практики в с. Верхний Мамон» Верхнемамонское сельское поселение. Срок реализации – 2012 г.

Перечень мероприятий по обеспечению условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта

2.6.15. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Верхний Мамон» Верхнемамонское сельское поселение. Срок реализации – 2013 г.

Перечень мероприятий по развитию на территории  района объектов культуры

2.6.16. «Капитальный ремонт сельского Дома культуры в селе Русская Журавка» Русскожуравское сельское поселение. Срок реализации – 2012г.

2.6.17 «Капитальный ремонт Верхнемамонского сельского Дома культуры в с.Верхний Мамон» Верхнемамонское сельское поселение. Срок реализации – вторая очередь (2022-2032 гг.).

2.6.18. «Капитальный ремонт сельского Дома культуры в селе Лозовое - 1» Лозовское 1-е сельское поселение. Срок реализации – вторая очередь (2022-2032 гг.).

2.6.19. «Строительство здания сельского Дома культуры в селе Дерезовка» Дерезовское сельское поселение. Срок реализации – вторая очередь (2022-2032 гг.).

2.6.20. Реконструкция и благоустройство парка культуры и отдыха «Песни над Доном» в с. Верхний Мамон» Верхнемамонское сельское поселение. Срок реализации – вторая очередь (2022-2032 гг.).

Перечень мероприятий по развитию на территории района объектов

коммунально-бытового обслуживания

2.6.21. Строительство комплекса объектов придорожного сервиса олимпийского формата на федеральной трассе М4 «Дон». Срок реализации –2012 гг.

2.6.22. Строительство торгового центра «Алтухово» в с. Верхний Мамон. Срок реализации – 2011-2012 гг.

2.6.23. Строительство магазина ЗОО товаров в с. Верхний Мамон. Срок реализации – 2011-2012 гг.

2.6.24. Организация магазина с общей площадью торговых площадей 60м2  в с.Нижний Мамон. Срок реализации – 2011-2012 гг.

2.6.25. Строительство кафе на 35 посадочных мест в с. Лозовое-1. Срок реализации – до 2032 г.

2.6.26. Строительство крытого рынка в с. Верхний Мамон. Срок реализации –2012 гг.

2.6.27. Строительство сервисного центра ООО «Эко-Нива» Черноземье. Срок реализации – 2012-2013 гг.

2.7. Мероприятия по развитию туризма и рекреационной деятельности, созданию межпоселенческих мест массового отдыха, развитию лечебно-оздоровительных местностей, курортов местного значения на территории муниципального района.

Дальнейшее развитие Верхнемамонского района связано не только с сельским хозяйством. В режиме оптимального природопользования следует развивать новые отрасли — туризм и рекреацию.

Перечень мероприятий по развитию туризма и рекреационной деятельности, созданию межпоселенческих мест массового отдыха, развитию лечебно-оздоровительных местностей, курортов местного значения на территории муниципального района

2.7.1.При разработке генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Верхнемамонского муниципального района, произвести анализ обеспеченности населения объектами озеленения общего пользования и дать предложения по организации (реконструкции) данных объектов с условием обеспечения таковыми каждого населенного пункта.

2.7.2. Оказание содействия в проведении комплекса мероприятий по формированию многофункциональных оздоровительных и туристических комплексов в части района, примыкающей к реке Дон.

2.7.3. Проведение инженерных изысканий на площадках перспективного освоения под объекты рекреации.

2.7.4. Подготовка инвестиционных проектов освоения указанных территорий под оздоровительное, туристическое и рекреационное строительство.

2.7.5. Оказание содействия в обеспечении территорий, предназначенных для оздоровительного, туристического и рекреационного освоения инженерной и транспортной инфраструктурой.

2.7.6. Организация оборудованных пляжей со строительством спасательных станций.

2.7.7. Организация туристических маршрутов по территории района с включением в план маршрута посещение достопримечательных мест с богатым историческим наследием.

2.7.8. Организация 12 общественных пляжей на территории Верхнемамонского муниципального района (в с. Верхний Мамон, с. Гороховка и с. Дерезовка, с. Ольховатка, с. Осетровка, с. Нижний Мамон-1,  с. Нижний Мамон-2, с. Лозовое-1, с. Лозовое-2, с. Русская Журавка, с. Приречное).

2.8. Мероприятия по обеспечению территории муниципального района объектами по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов

Твердые бытовые и часть промышленных отходов являются источниками загрязнения окружающей природной среды (грунтовых вод, почвы, воздуха) токсичными веществами, а также захламления пахотных земель.

Необходимы: оборудование новых полигонов ТБО в строго отведенных для этих целей местах; обновление оборудования и ведение контроля за утилизацией жидких отходов на полигонах; проведение мониторинга состояния окружающей  природной среды  на территориях размещения отходов.

Перечень мероприятий по обеспечению территории муниципального района

объектами по утилизации и переработке твердых бытовых отходов

2.8.1. Разработка генеральной схемы очистки территории Верхнемамонского муниципального района в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 г. №152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации».

2.8.2. Проектирование и строительство пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТБО при имеющемся (строящемся) полигоне ТБО в с. Верхний Мамон, в том числе - открытые гидролизированные карты временного накопления ТБО, участок размещения (захоронения) балластных фракций, пункт перегрузки балластных фракций системы «Мультилифт», площадка компостирования сельхозотходов и осадков сточных вод с пунктом накопления рекультивированных материалов, устройство биотермической ямы, место хранения отработанных люминесцентных ламп, пост ручной сортировки и пакетирования с площадками временного накопления пакетированных пластиков и бумаги.

2.8.3. Ликвидация свалок на территории района.

2.8.4. Рекультивация земель, занятых свалками.

2.8.5. При разработке генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав Верхнемамонского муниципального района, запланировать в населенных пунктах строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на муниципальный полигон ТБО, а также с условием размещения этих площадок за пределами водоохранных зон и зон затопления паводковыми водами.

2.9. Перечень мероприятий по снижению риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления

2.9.1. Выполнение мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления района по ликвидации подтопления территорий населенных пунктов района.

2.9.2. Осуществление мероприятий по обоснованию необходимости строительства и по оказанию помощи муниципальным образованиям района в размещении пожарных депо в соответствии с действующими нормами и правилами. Тип депо и количество автомобилей определяется при разработке генеральных планов поселений Верхнемамонского муниципального района.

2.9.3. Закрытие действующих скотомогильников, чья санитарно-защитная зона распространяется на жилую застройку.

2.9.4. Закрытие действующих кладбищ, находящихся в водоохранной зоне и зоне затопления паводком 1% обеспеченности.

2.9.5. При разработке генеральных планов поселений, произвести выбор площадок для размещения кладбища.

2.9.6. При разработке генеральных планов поселений, входящих в состав Верхнемамонского муниципального района, произвести выбор площадок для размещения скотомогильников взамен закрытых в соответствии с предложениями п. 2.8.3.

2.9.7. Рекультивация земель, занятых закрытыми скотомогильниками, в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. № 13-7-2/469.

2.10. Перечень мероприятий по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.

Природоохранные мероприятия Верхнемамонского муниципального района разработаны в соответствии с программой «Экология и природные ресурсы» и областной целевой программой «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы».

Перечень мероприятий по охране воздушного бассейна

2.10.1. Озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2.10.2. Содействие организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий.

2.10.3. Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна;

2.10.4. Содействие мероприятиям по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к крупным населённым пунктам;

- обеспечение подъездов к транспортным коммуникациям, важнейшим узлам и терминалам магистральных видов транспорта;

- озеленение магистральных дорог с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

2.10.5. Создание буферной зеленой зоны для объектов, предполагаемых к строительству вдоль автодорог.

Перечень мероприятий по охране поверхностных и подземных вод

2.10.6. Улучшение питьевого водоснабжения сельских поселений, строительство централизованных систем водопровода.

2.10.7. Содействие организации санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения.

2.10.8. Поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

2.10.9. Развитие нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

2.10.10. Внедрение в практику хозяйственно-питьевого водоснабжения систем местной водоочистки и обеззараживания питьевой воды;

2.10.11. Строительство новых противоэрозионных ГТС;

Перечень мероприятий по охране почвы

2.10.12. Рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов.

2.10.13. Организация утилизации сельскохозяйственных отходов методом компостирования.

2.10.14. Выбор участков, проектирование и строительство скотомогильников в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-031 и Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

2.10.15. Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений.

2.10.16. Строительство противоэрозионного пруда на балке «Ковыльная» (ООО «Хлебороб»)

Перечень мероприятий по охране растительного и животного мира

2.10.17. Нормативное озеленение населенных пунктов муниципального района.

2.10.18. Обеспечение максимального сохранения лесных насаждений лесного фонда и участков древесно-кустарниковой растительности.

2.10.19. Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель, в том числе и земель сельскохозяйственного назначения (маломощной пашни) для увеличения площадей лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды;

2.10.20. Создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В составе раздела разработаны мероприятия по территориальному планированию с разбивкой по последовательности их выполнения: первая очередь – срок реализации до 2022г., расчетный срок – до 2032 г.

| № п/п | Наименование мероприятия по территориальному планированию | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | II очередь |  |
| 3.1. | Мероприятия по территориальному планированию в части учёта интересов Российской Федерации, Воронежской области, сопредельных муниципальных образований |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального района | + | + |  |
| 3.1.2. | Реализация основных решений документов территориального планирования Воронежской области, областных, ведомственных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий области, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального района | + | + |  |
| 3.1.3. | Учёт интересов сопредельных муниципальных образований Воронежской области — Павловского, Россошанского, Богучарского, Петропавловского и Калачеевского муниципальных районов, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Верхнемамонского района. | + | + |  |
| 3.2. | Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в отношении дорог местного значения, по организации транспортного обслуживания населения, по обеспечению территории муниципального района объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.2.1. | Строительство двух АЗК на территории Верхнемамонского района (ОАО «Воронежнефтепродукт») | + |  |  |
| 3.2.2. | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Верхнемамонского муниципального района. | + |  |  |
| 3.2.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Верхнемамонского муниципального района. | + |  |  |
| 3.2.4. | Строительство обхода г. Павловск - автомобильной дороги федерального значения М-4 «Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону». | + |  |  |
| 3.3. | Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры района |  |  |  |
| 3.3.1. | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от с. Дерезовка до х. Донской протяженностью – 7,0 км. | + |  |  |
| 3.3.2. | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от с. Дерезовка до х. Оробинский протяженностью – 7,0 км. | + |  |  |
| 3.3.3. | Перевод котельной ООШ с. Осетровка на газовое топливо | + |  |  |
| 3.3.4. | Перевод амбулатории, администрации сельского поселения в с. Лозовое 1 на газовое топливо. | + |  |  |
| 3.3.5. | Перевод котельной СДК с. Нижний Мамон 2 на газовое топливо. | + |  |  |
| 3.3.6. | Перевод котельной музея крестьянского быта с.Нижний Мамон 2 на газовое топливо. | + |  |  |
| 3.3.7. | Перевод котельной СДК в с. Гороховка на газовое топливо. | + |  |  |
| 3.3.8. | Реконструкция тепловых сетей в с. Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.3.9. | Перевод котельной врача общей практики в с. Верхний Мамон на газовое топливо. | + |  |  |
| 3.3.10. | Строительство и реконструкция системы водоснабжения в с. Верхний Мамон, приобретение и монтаж необходимого оборудования. | + |  |  |
| 3.3.11. | Реконструкция действующих водопроводных сетей в с. Приречное протяженностью 12 км, приобретение и монтаж оборудования. | + |  |  |
| 3.3.12. | Реконструкция действующих водопроводных сетей протяженностью 3 км в с. Русская Журавка, замена башен «Рожновского» - 3 шт., строительство водопроводных сетей по улице Чапаева протяженностью 5 км, приобретение и монтаж необходимого оборудования. | + |  |  |
| 3.3.13. | Реконструкция действующих водопроводных сетей в с. Нижний Мамон-1, приобретение и монтаж необходимого оборудования. | + |  |  |
| 3.3.14. | Реконструкция действующих водопроводных сетей в с. Лозовое-1, приобретение и монтаж необходимого оборудования. | + |  |  |
| 3.3.15. | Строительство очистных сооружений МУЗ «Верхнемамонская ЦРБ». | + |  |  |
| 3.3.16. | Реконструкция очистных сооружений в р.ц. с. Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.3.17. | Техперевооружение ПС 110/10 кВ «Осетровка», «Дерезовка», «Н. Мамон» с заменой ОД, КЗ — 110 кВ на электрогазовые и вакуумные выключатели. | + |  |  |
| 3.3.18. | Реконструкция существующих сетей ВЛ 35, 110 кВ. | + |  |  |
| 3.3.19. | Содействие развитию рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели. | + |  |  |
| 3.3.20. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | + |  |  |
| 3.3.21. | Развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения, обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | + |  |  |
| 3.4. | Мероприятия, направленные на развитие сельскохозяйственного и промышленного производства на территории Верхнемамонского муниципального района, содействие развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 3.4.1. | Определение зон возможного размещения агропромышленных площадок для первичной обработки и хранения сельхозпродукции в каждом муниципальном образовании района с последующим их уточнением при разработке генеральных планов сельских поселений. | + | + |  |
| 3.4.2. | Реанимация существующих агропромышленных площадок в населенных пунктах района и размещение новых производств с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры и санитарно-защитной зоной не более 300м в (в том числе для предприятий и организаций малого и среднего бизнеса). | + | + |  |
| 3.4.3. | Определение и резервирование территорий для предоставления земельных участков в целях создания объектов капитального строительства для субъектов малого предпринимательства в промышленных, коммунально-складских, общественно-торговых и иных зонах населенных пунктов района. Границы земельных участков следует определить при разработке генеральных планов поселений, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе. | + | + |  |
| 3.4.4. | Оказание содействия в формировании на территории Верхнемамонского района сельскохозяйственного кооператива, а также производственно-закупочных связей и интеграция экономики района в региональные рынки Воронежской области и других субъектов РФ. | + | + |  |
| 3.4.5. | Производство овощных культур на орошаемых землях в с. Нижний Мамон Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» (ОАО «Малино»). | + |  |  |
| 3.4.6. | Строительство свиноводческого комплекса на 1200 голов (ИП Путенко). | + |  |  |
| 3.4.7. | Реконструкция существующих и строительство новых животноводческих помещений на 1000 голов для производства говядины высшего качества «мраморное» (ИП Кортунов). | + |  |  |
| 3.4.8. | Реконструкция существующих и строительство новых животноводческих помещений на 1200 голов молочного стада КРС и для откорма молодняка на мясо (колхоз «Луч»). | + |  |  |
| 3.4.9. | Организация производства по добыче и розливу питьевой воды в ПЭ тару и ее доставка конечному потребителю (ООО «Меркурий»). | + |  |  |
| 3.4.10. | Увеличение производства товарной рыбы (рыбхоз «Новый путь»). | + |  |  |
| 3.4.11. | Реконструкция существующих и строительство новых животноводческих помещений для производства молока и мяса КРС (ИП Кардава) в с. Нижний Мамон-2 | + |  |  |
| 3.4.12. | Устройство карьера по добыче гранитного камня и строительство дробильно-сортировочного завода в Гороховском сельском поселении Верхнемамонского муниципального района. | + |  |  |
| 3.4.13. | Организация производства и глубокой переработки мяса индейки мощностью 8000 тонн в живом весе ежегодно (ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОФИ») в селе Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.4.14. | Строительство свиноводческого комплекса на 54 тыс. голов (ООО Воронежское) в селе Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.5. | Предложения по обеспечению территории Верхнемамонского муниципального района объектами жилья |  |  |  |
| 3.5.1. | Содействие обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года». | + |  |  |
| 3.5.2. | Производство каркасно-панельного домостроения (ООО Хольц бау Концепт). | + |  |  |
| 3.5.3. | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в с. Верхний Мамон, Лозовое-1. | + |  |  |
| 3.5.4. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов. | + |  |  |
| 3.6. | Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры муниципального района |  |  |  |
| 3.6.1. | Строительство типового детского сада на 140 мест в с. Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.6.2. | Капитальный ремонт детского сада в с. Ольховатка. | + |  |  |
| 3.6.3. | Капитальный ремонт детского сада в с. Мамоновка. | + |  |  |
| 3.6.4. | Капитальный ремонт детского сада №1 в с. Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.6.5. | Капитальный ремонт здания начальной школы МОУ Лицей в с. Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.6.6. | Капитальный ремонт Нижнемамонской СОШ №1 в с. Нижний Мамон. | + |  |  |
| 3.6.7. | Капитальный ремонт МДОУ «Нижнемамонский детский сад №3 в с. Нижний Мамон». | + |  |  |
| 3.6.8. | Озеленение территории, планируемой к строительству школы в с. Осетровка, из расчета не менее 50% площади в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189. | + |  |  |
| 3.6.9. | Озеленение территории, планируемой к строительству детского сада в с. Верхний Мамон, из расчета не менее 50% площади в соответствии с требованиями Регионального норматива градостроительного проектирования «Комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов Воронежской области» (утв. Приказом Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 12 апреля 2010 г. №133) . | + |  |  |
| 3.6.10 | Капитальный ремонт здания стационара МУЗ «Верхнемамонская ЦРБ» в с. Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.6.11. | Пристройка к поликлинике МУЗ «Верхнемамонская ЦРБ в с. Верхний Мамон» . | + |  |  |
| 3.6.12. | Строительство ФАП в с. Гороховка. | + |  |  |
| 3.6.13. | Ремонт амбулатории в с. Лозовое-1. | + |  |  |
| 3.6.14. | Открытие офиса врача общей практики в с. Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.6.15. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.6.16. | Капитальный ремонт сельского Дома культуры в селе Русская Журавка. | + |  |  |
| 3.6.17. | Капитальный ремонт Верхнемамонского сельского Дома культуры в с.Верхний Мамон. |  | + |  |
| 3.6.18. | Капитальный ремонт сельского Дома культуры в селе Лозовое - 1. |  | + |  |
| 3.6.19. | Строительство здания сельского Дома культуры в селе Дерезовка. |  | + |  |
| 3.6.20. | Реконструкция и благоустройство парка культуры и отдыха «Песни над Доном» в с. Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.6.21. | Строительство комплекса объектов придорожного сервиса олимпийского формата на федеральной трассе М4 «Дон» . | + |  |  |
| 3.6.22. | Строительство торгового центра «Алтухово» в с. Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.6.23. | Строительство магазина ЗОО товаров в с. Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.6.24. | Организация магазина с общей площадью торговых площадей 60м2 в с.Нижний Мамон. | + |  |  |
| 3.6.25. | Строительство кафе на 35 посадочных мест в с. Лозовое-1. |  | + |  |
| 3.6.26. | Строительство крытого рынка в с. Верхний Мамон. | + |  |  |
| 3.6.27. | Строительство сервисного центра ООО «Эко-Нива» Черноземье. | + |  |  |
| 3.7. | Мероприятия по развитию туризма и рекреационной деятельности, созданию межпоселенческих мест массового отдыха, развитию лечебно-оздоровительных местностей, курортов местного значения на территории муниципального района |  |  |  |
| 3.7.1. | При разработке генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Верхнемамонского муниципального района, произвести анализ обеспеченности населения объектами озеленения общего пользования и дать предложения по организации (реконструкции) данных объектов с условием обеспечения таковыми каждого населенного пункта. | + | + |  |
| 3.7.2. | Оказание содействия в проведении комплекса мероприятий по формированию многофункциональных оздоровительных и туристических комплексов в части района, примыкающей к реке Дон. | + | + |  |
| 3.7.3. | Проведение инженерных изысканий на площадках перспективного освоения под объекты рекреации. | + | + |  |
| 3.7.4. | Подготовка инвестиционных проектов освоения указанных территорий под оздоровительное, туристическое и рекреационное строительство. | + | + |  |
| 3.7.5. | Оказание содействия в обеспечении территорий, предназначенных для оздоровительного, туристического и рекреационного освоения инженерной и транспортной инфраструктурой. | + | + |  |
| 3.7.6. | Организация оборудованных пляжей со строительством спасательных станций. | + | + |  |
| 3.7.7. | Организация туристических маршрутов по территории района с включением в план маршрута посещение достопримечательных мест с богатым историческим наследием. | + | + |  |
| 3.7.8. | Организация 12 общественных пляжей на территории Верхнемамонского муниципального района (в с. Верхний Мамон, с. Гороховка и с. Дерезовка, с. Ольховатка, с. Осетровка, с. Нижний Мамон-1, с. Нижний Мамон-2, с. Лозовое-1, с. Лозовое-2, с. Русская Журавка, с. Приречное). | + |  |  |
| 3.8. | Мероприятия по обеспечению территории муниципального района объектами по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов |  |  |  |
| 3.8.1. | Разработка генеральной схемы очистки территории Верхнемамонского муниципального района в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 г. №152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации». | + |  |  |
| 3.8.2. | Проектирование и строительство пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТБО при имеющемся (строящемся) полигоне ТБО в с. Верхний Мамон, в том числе - открытые гидролизированные карты временного накопления ТБО, участок размещения (захоронения) балластных фракций, пункт перегрузки балластных фракций системы «Мультилифт», площадка компостирования сельхозотходов и осадков сточных вод с пунктом накопления рекультивированных материалов, устройство биотермической ямы, место хранения отработанных люминесцентных ламп, пост ручной сортировки и пакетирования с площадками временного накопления пакетированных пластиков и бумаги. | + |  |  |
| 3.8.3. | Ликвидация свалок на территории района. | + |  |  |
| 3.8.4. | Рекультивация земель, занятых свалками. | + |  |  |
| 3.8.5. | При разработке генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав Верхнемамонского муниципального района, запланировать в населенных пунктах строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на муниципальный полигон ТБО, а также с условием размещения этих площадок за пределами водоохранных зон и зон затопления паводковыми водами. | + |  |  |
| 3.9. | Мероприятия по снижению риска возможных негативных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления |  |  |  |
| 3.9.1. | Выполнение мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления района по ликвидации подтопления территорий населенных пунктов района. | + | + |  |
| 3.9.2. | Осуществление мероприятий по обоснованию необходимости строительства и по оказанию помощи муниципальным образованиям района в размещении пожарных депо в соответствии с действующими нормами и правилами. Тип депо и количество автомобилей определяется при разработке генеральных планов поселений Верхнемамонского муниципального района. | + | + |  |
| 3.9.3 | Закрытие действующих скотомогильников, чья санитарно-защитная зона распространяется на жилую застройку. | + |  |  |
| 3.9.4. | Закрытие действующих кладбищ, находящихся в водоохранной зоне и зоне затопления паводком 1% обеспеченности | + | + |  |
| 3.9.5. | При разработке генеральных планов поселений, произвести выбор площадок для размещения кладбища | + |  |  |
| 3.9.6. | При разработке генеральных планов поселений, входящих в состав Верхнемамонского муниципального района, произвести выбор площадок для размещения скотомогильников взамен закрытых в соответствии с предложениями п. 3.8.3. | + |  |  |
| 3.9.7. | Рекультивация земель, занятых закрытыми скотомогильниками, в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. № 13-7-2/469 | + | + |  |
| 3.10. | Предложения по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды. |  |  |  |
| 3.10.1. | Содействие организации и озеленению санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий с двухъярусной посадкой зеленых насаждений. | + | + |  |
| 3.10.2. | Содействие мероприятиям по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн: - приведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствие с ростом интенсивности движения; - озеленение магистральных дорог с двухъярусной посадкой зеленых насаждений. | + | + |  |
| 3.10.3. | Создание буферной зеленой зоны для объектов, предполагаемых к строительству вдоль автодорог. | + | + |  |
| 3.10.4. | Улучшение питьевого водоснабжения сельских поселений, строительство централизованных систем водопровода. | + | + |  |
| 3.10.5. | Содействие организации санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения. | + | + |  |
| 3.10.6. | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки во всех населенных пунктах, в первую очередь на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции – молочные и мясоперерабатывающие предприятия. | + | + |  |
| 3.10.7. | Решение вопроса строительства современных очистных сооружений в сельских поселениях муниципального района, вопроса строительства локальных очистных сооружений на предприятиях. | + | + |  |
| 3.10.8. | Содействие установлению водоохранных зон рек. | + |  |  |
| 3.10.9. | Содействие комплексу мероприятий, направленных на обеспечение безопасности существующих гидротехнических сооружений (ГТС). | + | + |  |
| 3.10.10. | Реконструкция, капитальный и текущий ремонт ГТС, строительство новых противоэрозионных ГТС. | + | + |  |
| 3.10.11. | Ведение регистра ГТС. | + | + |  |
| 3.10.12. | Рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов. | + | + |  |
| 3.10.13. | Организация утилизации сельскохозяйственных отходов методом компостирования. | + | + |  |
| 3.10.14. | Выбор участков, проектирование и строительство скотомогильников в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-031 и Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. №13-7-2/469. | + | + |  |
| 3.10.15. | Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений. | + | + |  |
| 3.10.16. | Строительство противоэрозионного пруда на балке «Ковыльная» (ООО «Хлебороб») . | + |  |  |
| 3.10.17. | Нормативное озеленение населенных пунктов муниципального района | + | + |  |
| 3.10.18. | Обеспечение максимального сохранения лесных насаждений лесного фонда и участков древесно-кустарниковой растительности. | + | + |  |
| 3.10.19. | Рассмотрение вопроса возможности перевода части земель, в том числе и земель сельскохозяйственного назначения (маломощной пашни) для увеличения площадей лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды. | + | + |  |
| 3.10.20. | Создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира | + | + |  |

Заключение

Утвержденный проект Схемы территориального планирования Верхнемамонского муниципального района, как основной градостроительный документ муниципального образования, является основанием для подготовки и утверждения плана реализации Схемы территориального планирования.

Реализация Схемы территориального планирования предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т. ч. реализацию Схемы территориального планирования, включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

В проект Схемы территориального планирования Верхнемамонского муниципального района по мере необходимости могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития и пр.

Порядок внесения изменений в Схему территориального планирования Верхнемамонского муниципального района установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области № 61-ОЗ от 07.07.2006г. «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в Схему территориального планирования, должны быть внесены и изменения в План реализации Схемы территориального планирования.